Lajosmizse Város Polgármesterétől

6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Tel/Fax:76/457-575.                                      E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

MŰSZAKI LEÍRÁS

- Attila utcai székhely óvoda

A fejlesztéssel érintett helyszín címe: 6050 Lajosmizse, Attila utca 6.

A fejlesztéssel érintett helyszín helyrajzi száma: 703 hrsz

Jelenlegi állapot bemutatása:

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde székhely intézménye az Attila utca 6. szám alatti 9225 m2 nagyságú területen helyezkedik el Lajosmizsén. Az ingatlan tulajdonosa 1/1 hányadban Lajosmizse Város Önkormányzata.

Az épület 1974-ben épült, földszintes, lapos tetős, hagyományos falazott szerkezetű. 1977-ben egy hasonló szerkezetű és megjelenésű épületszárnnyal lett kibővítve. Az épület alaprajzi kialakításával egy belső udvar is elkészült, ahol egy pancsoló medence is helyet kapott. A fűtési rendszer szekunder rendszerét – radiátorok cseréje - 2009. évben fel kellett újítani. 2013. évben a régi gázkazán új kondenzációs kazánra lett kicserélve. Külső homlokzat felújítása, hőszigetelése, tetőfödém hőszigetelése és a nyílászárók cseréje 2015. évben valósult meg.

Tervezett állapot bemutatása: Nyertes pályázat esetén a székhely intézményben az alábbi felújítási munkálatokat szeretné megvalósítani a kedvezményezett:

- 4 db gyermekmosdó és hátsó öltöző-folyosó felújítása,

- 2 db gyermeköltöző és a folyosók burkolat felújítása,

- Villanyszerelés, lámpák és vezetékek, szerelvények cseréje minden helyiségben,

- Csoportszobák, folyosók, öltözők, irodák, festése, mázolása,

- 2 csoportszobában parketta csere,

- 4 csoportszobában parketta csiszolása, lakkozása,

- Udvari teraszok burkolása,

- Meglévő teraszok tartószerkezetének felújítása, polikarbonáttal történő fedése,

- Régi medence gyermekpancsoló medencévé alakítása,

- Napkollektor felszerelése, gyermek medencéig leállással,

- Projektarányos akadálymentesítés,

- Konyha építészeti, gépészeti légtechnikai munkái,

- Konyhatechnológiai berendezések beszerzése,

- Konyha villanyszerelési munkái,

- Konyha hálózatfejlesztési munkálatai mérőszekrénnyel,

- Konyhai hidegvíz mérés különválasztása,

- Új utcai és udvari kerítés készítése.

- Rákóczi utcai tagintézmény

A fejlesztéssel érintett helyszín címe: 6050 Lajosmizse, Rákóczi utca 30.

A fejlesztéssel érintett helyszín helyrajzi száma: 1790 hrsz

Jelenlegi állapot bemutatása:

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Rákóczi utcai tagintézménye a Rákóczi utca 30. szám alatti 1235 m2 nagyságú területen helyezkedik el Lajosmizsén. Az ingatlan tulajdonosa 1/1 hányadban Lajosmizse Város Önkormányzata.

Az épület 1925-ben épült. Eredeti funkciója csendőrlaktanya volt. 1960-as években került átalakításra óvodai funkció betöltésére. Az épület földszintes, hagyományos falazott szerkezetű, faszerkezetű nyeregtetővel ellátott. 2009. évben a régi gázkazán új kondenzációs kazánra lett kicserélve. A fűtési rendszer többi eleme nem került felújításra. A vizesblokk felújítása 2014. évben megtörtént. Külső homlokzat felújítása, hőszigetelése, tetőfödém hőszigetelése és a nyílászárók cseréje 2015. évben valósult meg.

Tervezett állapot bemutatása: Nyertes pályázat esetén a Rákóczi utcai tagintézményben az alábbi felújítási munkálatokat szeretné megvalósítani a kedvezményezett:

- Radiátorok és csővezetékek cseréje,

- 2 csoportszoba parkettacsiszolás, lakkozás,

- Villanyszerelés, vezetékek, lámpák, szerelvények cseréje,

- Villanyszerelési munkák (szélfogó),

- Felületképzés, festés, mázolás,

- Riasztó rendszer kiépítése,

- Kerítés építése.

- Szent Lajos utcai tagintézmény

A fejlesztéssel érintett helyszín címe: 6050 Lajosmizse, Szent Lajos utca 19-21.

A fejlesztéssel érintett helyszín helyrajzi száma: 2184 hrsz

Jelenlegi állapot bemutatása:

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai tagintézménye a Szent Lajos utca 19-21. szám alatti 2921 m2 nagyságú területen helyezkedik el Lajosmizsén. Az ingatlan tulajdonosa 1/1 hányadban Lajosmizse Város Önkormányzata.

Az épület 1920. évben épült. Hagyományos falazott szerkezetű, faszerkezetű nyeregtetővel ellátott. 2014. évben külső homlokzat és tetőfödém hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, valamint a tető csere is megvalósításra került. A korábbi konvektoros gázfűtés modern központi fűtésre lett átalakítva új kondenzációs kazán felszerelésével.

Tervezett állapot bemutatása: Nyertes pályázat esetén a Szent Lajos utcai tagintézményben az alábbi felújítási munkálatokat szeretné megvalósítani a kedvezményezett:

- Villanyszerelés, vezetékek lámpák, szerelvények cseréje,

- Meleg padló burkolatok készítése,

- Folyosó kerámia burkolat cseréje,

- Sötétítő rolók beépítése utcai ablakokra,

- Riasztó rendszer kiépítése,

- Felületképzés, festés, mázolás,

- Projektarányos akadálymentesítés.

- Szent Lajos utcai bölcsőde

A fejlesztéssel érintett helyszín címe: 6050 Lajosmizse, Szent Lajos utca 19-21.

A fejlesztéssel érintett helyszín helyrajzi száma: 2184 hrsz

Jelenlegi állapot bemutatása:

A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Szent Lajos utcai bölcsődéje a Szent Lajos utca 19-21. szám alatti 2921 m2 nagyságú területen helyezkedik el Lajosmizsén. Az ingatlan tulajdonosa 1/1 hányadban Lajosmizse Város Önkormányzata.

A bölcsőde épület 2011. évben került kialakításra a meglévő épület bővítéseként. Az épület földszintes, hagyományos, falazott szerkezetű, nyeregtetős. Az épület korszerű építési technológiával készült, ezért jelen pályázatban fejlesztése nem indokolt.

Tervezett állapot bemutatása: Nyertes pályázat esetén a Szent Lajos utcai bölcsődei intézményben az alábbi felújítási munkálatot szeretné megvalósítani a kedvezményezett:

- Riasztó rendszer kiépítése.